# Het  op het adres

# te

Gemeente

WOONFUNCTIE

Plannummer gemeente		:

Outsourcing inboeknummer	:

Bouwkundig medewerker		:	ing. F.W.J. van der Waal

Datum					:

- Inleiding

In dit rapport staat de toetsing beschreven voor het bouwen van  op het adres te in de gemeente met plannummer .

Het bouwwerk is getoetst aan de voorschriften voor woonfunctie van het Bouwbesluit 2003. Conform opdracht is de toets aan constructieve en de brandtechnische aspecten niet uitgevoerd.

In sectie 2 is de toets bouwbesluit artikelsgewijs opgenomen. Sectie 3 bevat de conclusies.

Voor de toetsing aan het bouwbesluit zijn de volgende gegevens gebruikt:

- Tekeningen met tekeningnummers

|  | Tekening nummers | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

- Rapportages en berekeningen

|  | Rapportages en berekeningen | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

# Bouwbesluit rapportage

Tabel 2.1 geeft een opzet van het bouwbesluit weer. Hier zijn de artikelen opgenomen die van toepassing zijn op het bouwplan. De ingekleurde artikelen in tabel 2.1 zijn voor de woonfunctie niet van toepassing of zijn conform eventuele afspraken met opdrachtgever niet getoetst.

In de hierna volgende tabellen van het bouwbesluit (hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5) worden, aan de linkerzijde van de tabellen, de minimum eisen opgenomen waaraan het bouwplan moet voldoen. Aan de rechterzijde worden de opmerkingen van de plantoetser opgenomen.

De artikelen, of delen ervan, die voldoen of niet van toepassing zijn op het betreffende bouwwerk worden in het rapport niet vermeld.

Tabel 2.1

| Hoofdstuk | Afd. | Artikel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. VEILIGHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene sterkte van de bouwconstructie | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| Sterkte bij brand | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| Vloerafscheiding | 2.3 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 |  |  |  |  |
| Overbruggen van hoogteverschillen | 2.4 | 2.23 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trap | 2.5 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |  |  |  |
| Hellingbaan | 2.6 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.41 |  |  |  |  |  |
| Elekticiteits- en noodstroomvoorziening | 2.7 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.51 |  |  |  |
| Verlichting | 2.8 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 2.61 | 2.62 |  |  |
| Gasvoorziening | 2.9 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.71 |  |  |  |  |  |
| Beweegbare constructie onderdelen | 2.10 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.78 |  |  |  |  |  |
| Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie | 2.11 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.87 |  |  |
| Beperking van ontwikkeling van brand | 2.12 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 |  |  |
| Beperking van uitbreiding van brand | 2.13 | 2.103 | 2.104 | 2.105 | 2.106 | 2.107 | 2.108 | 2.109 |  |  |
| Verdere beperking van uitbreiding van brand | 2.14 | 2.115 | 2.116 | 2.117 | 2.118 | 2.119 |  |  |  |  |
| Beperking van ontstaan van rook | 2.15 | 2.125 | 2.126 | 2.127 | 2.128 | 2.129 |  |  |  |  |
| Beperking van verspreiding van rook | 2.16 | 2.134 | 2.135 | 2.136 | 2.137 | 2.138 | 2.139 |  |  |  |
| Vluchten binnen een rookcompartiment en een sub brandcompartiment | 2.17 | 2.145 | 2.146 | 2.147 | 2.148 | 2.149 |  |  |  |  |
| Vluchtroutes | 2.18 | 2.153 | 2.154 | 2.155 | 2.156 | 2.157 | 2.158 | 2.159 |  |  |
| Inrichting van rookvrije vluchtroutes | 2.19 | 2.166 | 2.167 | 2.168 | 2.169 | 2.170 | 2.171 | 2.172 | 2.173 | 2.174 |
| Voorkoming en beperking ongevallen bij brand | 2.20 | 2.183 | 2.184 | 2.185 | 2.186 | 2.187 |  |  |  |  |
| Bestrijding van brand | 2.21 | 2.190 | 2.191 | 2.192 | 2.193 | 2.194 | 2.195 |  |  |  |
| Toegang van een bouwwerk | 2.24 | 2.210 | 2.211 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inbraakwerendheid | 2.25 | 2.214 | 2.215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GEZONDHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bescherming tegen geluid van buiten | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |  |  |  |  |
| Bescherming tegen geluid van installaties | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 |  |  |  |  |
| Geluidwering tussen Verblijfsruimte zelfde gebruiksfunctie | 3.3 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| Beperking van galm | 3.4 | 3.15 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geluidwering tussen ruimten andere gebruiksfunctie | 3.5 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 |  |  |  |  |
| Wering van vocht van buiten | 3.6 | 3.22 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wering van vocht van binnen | 3.7 | 3.26 | 3.27 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |
| Afvoer van afvalwater en fecaliën | 3.8 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.35 |  |  |  |  |
| Afvoer van hemelwater | 3.9 | 3.41 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.45 |  |  |  |  |
| Luchtverversing Verblijfsgebied, Verblijfsruimte, toilet- en badruimte | 3.10 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.53 |  |
| Spuivoorziening | 3.11 | 3.60 | 3.61 | 3.62 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| Luchtverversing van overige ruimten | 3.12 | 3.67 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.71 | 3.72 | 3.73 |  |  |
| Toevoer van verbrandingslucht | 3.13 | 3.79 | 3.80 | 3.81 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.86 |  |
| Afvoer van rook | 3.14 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 3.98 | 3.99 |
| Beperking toepassing van schadelijke materialen | 3.15 | 3.106 | 3.107 | 3.108 | 3.109 |  |  |  |  |  |
| Beperking binnendringen schadelijke stof/straling | 3.16 | 3.110 | 3.111 | 3.112 | 3.113 |  |  |  |  |  |
| Bescherming tegen ratten en muizen | 3.17 | 3.114 | 3.115 | 3.116 |  |  |  |  |  |  |
| Drinkwater voorziening | 3.18 | 3.119 | 3.120 | 3.121 | 3.122 |  |  |  |  |  |
| Warmwatervoorziening | 3.19 | 3.127 | 3.128 | 3.129 | 3.130 |  |  |  |  |  |
| Daglicht | 3.20 | 3.133 | 3.134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. BRUIKBAARHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toegankelijkheidssector | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |  |  |
| Vrije doorgang | 4.3 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 |  |  |  |  |  |
| Bereikbaarheid | 4.4 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| Verblijfsgebied | 4.5 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 |  |  |  |  |
| Verblijfsruimte | 4.6 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 |  |  |  |  |
| Toiletruimte | 4.7 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 |  |  |  |
| Badruimte | 4.8 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 |  |  |  |
| Gemeenschappelijke. opslagruimte huishoudelijk afval | 4.10 | 4.58 | 4.59 | 4.60 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| Meterruimte | 4.12 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.69 |  |  |  |  |
| Liftschacht | 4.13 | 4.70 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.74 |  |  |  |  |
| Liftmachine ruimte | 4.14 | 4.75 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 4.79 |  |  |  |  |
| Opstelplaats voor een aanrecht een kooktoestel | 4.15 | 4.80 | 4.81 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |
| Opstelplaats voor een stooktoestel | 4.16 | 4.86 | 4.87 | 4.88 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| Opstelplaats voor een warmwatertoestel | 4.17 | 4.94 | 4.95 | 4.96 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 5. ENERGIEZUINIGHEID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermische isolatie | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |  |  |
| Beperking van luchtdoorlatendheid | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| Energieprestatie | 5.3 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 |  |  |  |  |  |
| MILIEU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

# Afdeling 2.3. Vloerafscheidingen

| Aanwezigheid | Art 2.15 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: a. een trap of b. een hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hoogte | Art 2.16 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste de in tabel 2.14 aangegeven waarde Grenswaarde = 1m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste lid, een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 1,2 m indien de vloer hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer of boven het aansluitende terrein of het aansluitend water. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste en tweede lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,85 m. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |

| Openingen | Art 2.17 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tussen een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, en de vloer is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de vloer geen openingen met een breedte groter dan de in tabel 2.14 aangegeven waarde. Grenswaarde breedte < 0,1m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft geen openingen met een breedte groter dan de in tabel 2.14 aangegeven waarde. Grenswaarde breedte < 0,5m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Opstapmogelijkheid | Art 2.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.4. Overbrugging van hoogteverschillen

| Voorziening | Art 2.24 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfs-ruimten, verkeersruimten, toiletruimten en badruimten of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.5. Trap

| Afmetingen trap | Art 2.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom A. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. In afwijking van het eerste lid, heeft een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 , afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a kolom B |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Indien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 groter is dan 600 m2 , heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een verblijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 2.28a afmetingen van een trap van een woonfunctie

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| minimum breedte van de trap minimum vrije hoogte boven de trap maximum hoogte van de trap minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede maximum hoogte van een optrede minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap | 0,8 m 2,3 m 4 m 0,22 m 0,185 m 0,05 m 0,23 m 0,3 m | 1,2 m 2,3 m 4 m 0,24 m 0,185 m 0,17 m 0,24 m 0,3 m |

| Trapbordes | Art 2.29 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid of vijfde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, tweede of derde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,2 m x 1,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afscheiding | Art 2.30 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,8 m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 2. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijk-heden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Leuning | Art 2.31 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,8 m en niet meer dan 1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. In afwijking van het eerste lid, geldt dit voorschrift alleen voor een trap waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regenwerendheid | Art 2.32 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een gebruiksfunctie, waarmee een vanaf het aansluitende terrein gemeten hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 m, ligt in een besloten ruimte. De uitwendige scheidingsconstructie van die besloten ruimte is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.6. Hellingbaan

| Afmetingen hellingbaan | Art 2.39 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en eenhelling van ten hoogste: - 1:12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m, - 1:16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en - c. 1:20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hellingbaan bordes | Art 2.40 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, sluit aan de bovenzijde over de ten minste vereiste breedte aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afscheiding | Art 2.41 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft aan beide zijkanten een aaneengesloten afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04 m boven de hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Voorzover een zijkant van een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, meer dan 1 m boven een direct naast de hellingbaan gelegen vloer ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de boven de hellingbaan gemeten hoogte van de afscheiding ten minste 0,85 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft geen openingen met een grotere breedte dan 0,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Tussen een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, en de hellingbaan is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de hellingbaan geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.7. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening

| Aanwezigheid | Art 2.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor elektriciteit. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor noodstroom, indien de verlichtingsinstallatie volgens artikel 2.59, moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 2.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor elektriciteit heeft in een meterruimte, als bedoeld in artikel 4.66, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet van elektriciteit. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Veiligheid | Art 2.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor noodstroom voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid, geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, voldoende stroom om de betrokken verlichtingsinstallatie gedurende ten minste 60 minuten te laten werken. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de in de artikelen 2.47, tweede lid, en 2.49, derde lid, gestelde voorschriften. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 2.51 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.47, tweede lid, van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.8. Verlichting

| Verlichtingssterkte | Art 2.57 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie bij een bezettingsgraadklasse 2. Een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux kan geven ten minste over een breedte als bedoeld in artikel 2.167, op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan, waarover die rookvrije vluchtroute voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Andere woonfunctie bij een bezettingsgraadklasse 3. Een liftkooi heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de liftkooi kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Stroomvoorziening | Art 2.58 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie bij een bezettingsgraadklasse Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 2.57, is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 2.47, eerste en tweede lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Noodverlichting | Art 2.59 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie bij een bezettingsgraadklasse 4. Een verlichtingsinstallatie van een liftkooi is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Voorziening voor noodstroom | Art 2.60 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie bij een bezettingsgraadklasse Een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom, als bedoeld in artikel 2.59, geeft gedurende de periode als bedoeld in artikel 2.49, derde lid, een verlichtingssterkte van ten minste 1lux. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.9. Gasvoorziening

| Aanwezigheid | Art 2.69 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie 1. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor gas, tenzij de gebruiksfunctie kan worden aangesloten op een gemeenschappelijke of publieke voorziening voor verwarming. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een woongebouw heeft een voorziening voor gas, indien het een gemeenschappelijke voorziening voor verwarming heeft. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 2.70 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor gas heeft in een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet van gas. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor gas als bedoeld in artikel 2.69, heeft een aansluitpunt bij: - een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.81, - b. een opstelplaats voor een stooktoestel als bedoeld in artikel 4.87, en - c. een opstelplaats voor een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Veiligheid | Art 2.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor gas voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.10. Beweegbare constructie onderdelen

| Hoogte | Art 2.76 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een vloer waarover een rookvrije vluchtroute voert, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die vloer. Dit voorschrift geldt niet voor een deur, indien de vluchtroute een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 0,6 m ter plaatse van die deur in enige geopende stand. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Het eerste, tweede en derde lid gelden niet voor een deur die toegang verschaft tot een ruimte die zo klein is dat een persoon zich daarin niet helemaal kan bevinden. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een beweegbaar constructie-onderdeel bevindt zich in geopende stand niet buiten de standplaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 2.77 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 2.78 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid, van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.24. Toegang van een bouwwerk

| Aanwezigheid | Art 2.211 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf uitsluitend met een sleutel kan worden geopend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Ten minste een toegang van het woongebouw: a. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven, dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is, b. heeft een spreekinstallatie die vanuit een niet- gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend en c. kan vanuit een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 2.25. Inbraakwerendheid

| Hoedanigheid | Art 2.215 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Hoofdstuk 3. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

# Afdeling 3.1. Bescherming tegen geluid van buiten

| Industrie-, weg- of railverkeerslawaai | Art 3.2 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel 3.1, met een minimum van 20 dB(A). Grenswaarde = 35dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen de woonwagen en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien krachtens de Wet geluidhinder in het verblijfsgebied een hoger geluidsniveau is toegestaan dan bedoeld in het eerste en derde lid, heeft de uitwendige scheidingsconstructie een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidsniveau. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste en derde lid, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, zijn het eerste, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager ligt dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid, van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtvaartlawaai | Art 3.3 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor luchtvaartlawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die, afhankelijk van de volgens de Luchtvaartwet bepaalde geluidsbelasting van die scheidings-constructie, niet kleiner is dan de waarde die is aangegeven in tabel 3.3.1. Indien de geluids-belasting ligt tussen de Ke-waarden, gegeven in de eerste kolom, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de dB(A)-waarden, gegeven in de tweede kolom. Tabel 3.3.1 |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | Geluidsbelasting in Ke |  | Vereiste karakteristieke geluidwering in dB(A) |  |  |  |  |  |
|  |  | 36-40 41-45 46-50 meer dan 50 |  | 30-33 33-36 36-40 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsbelasting van die scheidings-constructie en 40 dB(A), met een minimum van 20 dB(A). Bij de berekening of meting van de geluidsbelasting wordt uitgegaan van het geluidsniveau over de periode van 7.00 uur tot 19.00 uur. |  |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien krachtens de Wet geluidhinder in het verblijfsgebied een hoger geluidsniveau is toegestaan dan bedoeld in het eerste en derde lid, heeft de uitwendige scheidingsconstructie een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidsniveau. |  |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste en derde lid, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai, zijn het eerste, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing. |  |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.4 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.2, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Burgemeester en wethouders kunnen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.3, tweede, vierde en vijfde lid, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het tweede lid verlenen burgemeester en wethouders bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctie ontheffing van de karakteristieke geluidwering, bedoeld de in artikel 3.3, eerste, vierde en vijfde lid, tot het in tabel 3.4 genoemde niveau. Indien de geluidsbelasting ligt tussen de Ke-waarden, gegeven in de eerste kolom, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de dB(A)-waarden, gegeven in de tweede kolom. Tabel 3.3.2 Geluidwering in geval luchtvaartlawaai |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Geluidsbelasting in Ke |  | Vereiste karakteristieke geluidwering in dB(A) |  |  |  |
|  |  | 36-40 41-45 46-50 meer dan 50 |  | 27-30 30-33 33-36 36 |  |  |  |
|  |  | 4. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van de karakteristieke geluidwering, bedoeld in artikel 3.3, derde lid, voor LAeq tot een niveau van 30 dB(A). |  |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Tijdelijke bouw | Art 3.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.2 van overeenkomstige toepassing, waarbij het geluidsniveau maximaal 10 dB(A) hoger ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.3, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke geluidwering ten minste de in tabel 3.4 genoemde waarde heeft. Indien de geluidsbelasting ligt tussen de Ke-waarden, gegeven in de eerste kolom, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de dB(A)-waarden, gegeven in de tweede kolom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.3, derde lid, van overeenkomstige toepassing, waarbij het geluidsniveau LAeq geen grotere waarde heeft dan 30 dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.2. Bescherming tegen geluid van installaties

| Aangrenzend perceel | Art 3.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatie-systeem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift van een gebruiksfunctie veroorzaakt in een verblijfs-gebied van een gebruiksfunctie op een aangrenzend perceel een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A). Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Zelfde perceel | Art 3.8 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatie-systeem, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfs-gebied van een andere op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van het toegestane karakteristieke geluidsniveau als bedoeld in de artikelen 3.7 en 3.8, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) hoger is. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.10 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.7 en 3.8, van overeenkomstige toepassing, waarbij het geluidsniveau maximaal 10 dB(A) hoger ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.3. Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie

| Isolatie-index | Art 3.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is ten minste 20 dB. Dit voorschrift geldt niet, indien de verblijfsruimten op dezelfde bouwlaag zijn gelegen en met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene ruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening. |  |  Aanwezig |  Voldoet Niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.13 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van de vereiste geluidwering, bedoeld in artikel 3.12, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.14 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.12, eerste lid, van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke isolatie-index maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet Niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.4. Beperking van galm

| Galm | Art 3.16 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een volgens NEN 5078 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalwaarde, uitgedrukt in m 2 , die niet kleiner is dan 1/8 van de getalwaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m 3 , in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1 000 en 2 000 Hz. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.5. Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties

| Ander perceel | Art 3.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grens-waarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfs-gebied van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende gebruiks-functie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. Dit voorschrift geldt niet indien de aangrenzende gebruiksfunctie een lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hetzelfde perceel | Art 3.19 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfs-gebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in tabel 3.17 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 6. In afwijking van het derde en vierde lid, is geen eis gesteld aan de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een op hetzelfde perceel gelegen, besloten gemeenschappelijke verkeers-ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, geldt geen eis voor de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke ruimte naar een andere gemeenschappelijke ruimte indien op die ruimten uitsluitend dezelfde gebruiksfuncties zijn aangewezen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.20 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing van de vereiste geluidwering, bedoeld in de artikelen 3.18 en 3.19, tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.21 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.18 en 3.19 van overeenkomstige toepassing, waarbij de karakteristieke isolatie-index maximaal 10 dB(A) lager ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.6. Wering van vocht van buiten

| Algemeen | Art 3.23 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voorzover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m³ /(m².s). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.7. Wering van vocht van binnen

| Factor van de temperatuur | Art 3.27 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied, een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grenswaarde. Grenswaarde: 0,65 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een kruipruimte, met inbegrip van de hierop aansluitende andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grenswaarde. Grenswaarde: 0,65 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een ruimte die niet wordt verwarmd of die uitsluitend wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van mensen, heeft aan een zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnen-oppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.26 aangegeven grens-waarde. Grenswaarde: 0,65 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Wateropname | Art 3.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m 2 .s 1/2 ) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m 2 .s 1/2 ). |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.8. Afvoer van afvalwater en fecaliën

| Aanwezigheid | Art 3.32 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 3.33 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor afvalwater en fecaliën heeft een aansluitpunt ter plaatse van een lozingstoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.34 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Lucht/ waterdicht | Art 3.35 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.9. Afvoer van hemelwater

| Aanwezigheid | Art 3.42 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een dak heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 3.43 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, kan worden samengevoegd met een voorziening voor afvalwater en fecaliën, als bedoeld in artikel 3.32, tenzij er een openbaar riool aanwezig is, dat uitsluitend is bestemd voor de afvoer van hemelwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.44 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, of een samengevoegde voorziening, als bedoeld in artikel 3.43, tweede lid, heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die ten minste gelijk is aan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Lucht/waterdicht | Art 3.45 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3.42, die binnen een gebouw ligt, is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.10. Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

| Aanwezigheid | Art 3.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een toiletruimte en een badruimte hebben een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de grens-waarde, als aangegeven in tabel 3.46.1. eis = 0,9 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s per m2. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de grens-waarde, als aangegeven in tabel 3.46.1. eis = 0,7 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s per m2. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel of met een opstelplaats voor een warmwatertoestel heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm 3 /s. Bij de toepassing van dit voorschrift blijven buiten beschouwing: a. een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van meer dan 15 kW en b. een opstelplaats voor een warmwatertoestel met een nominale belasting van meer dan 15 kW of voor een warmwatertoestel dat geen open verbrandingstoestel is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een voorziening voor luchtverversing voor een toiletruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 7 dm 3 /s. Een voorziening voor luchtverversing voor een badruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 14 dm 3 /s. Dit geldt ook voor een met een toiletruimte samengevoegde badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Enkel bij een woonfunctie gelegen in een woongebouw 7. In afwijking van het vijfde lid, heeft een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een gemeenschappelijk verblijfsgebied een capaciteit die niet kleiner is dan de totale waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor alle gemeen-schappelijke verblijfsgebieden die op de voorziening zijn aangewezen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Thermisch comfort | Art 3.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De toevoer van lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regelbaarheid | Art 3.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een component voor toevoer van verse lucht is door de gebruiker regelbaar in het gebied van 0% tot 25% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.48. De voorziening laat in de nulstand niet meer door dan 10% van de capaciteit. De fijnregeling heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast de nulstand, ten minste twee instelstanden die onderling ten minste 10% van de capaciteit verschillen. De luchtvolumestroom door een zelfregelende voorziening mag over het drukverschil van 1 Pa tot 25 Pa niet meer dan 20% van de nominale capaciteit verschillen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. In afwijking van het eerste lid, behoeft een overstroomcomponent als bedoeld in NEN 1087 niet regelbaar te zijn. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Stromingsrichting | Art 3.51 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtverversing naar een verblijfsgebied of een verblijfsruimte. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtverversing naar een toiletruimte of een badruimte. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte naar de voorziening voor luchtverversing. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit een toiletruimte of een badruimte naar de voorziening voor luchtverversing. Bij het bepalen van de richting van de luchtstroming blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.52 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een instroomopening voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.47, is zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de rook en verdunningsfactor van de binnenlucht die afkomstig is van een uitmonding van: - een voorziening voor de afvoer van rook, en - een voorziening voor luchtverversing voor de afvoer van binnenlucht, niet groter zijn dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.52. Bij het bepalen van de plaats van de instroomopening blijven uitmondingen van een voorziening voor de afvoer van rook en uitstroom-openingen voor de afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een uitmonding voor de afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.47, is zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactoren van de binnenlucht ter plaatse van een instroomopening van: - een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, die via een verblijfsgebied of een verblijfsruimte naar een verbrandingstoestel stroomt, en - een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, niet groter zijn dan voor de afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.52. Bij het bepalen van de plaats van een uitmonding blijven buiten beschouwing instroomopeningen van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en van een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht, die op een ander perceel liggen. Voorts blijven buiten beschouwing instroomopeningen van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, die liggen in een uitwendige scheidings- constructie van een verblijfsgebied anders dan voor het verblijven van mensen, en voorzieningen voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde lucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Bij het bepalen van de verdunningsfactoren als bedoeld in het eerste en tweede lid, blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemme-ringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een instroomopening en een uitstroomopening van een voorziening voor luchtverversing liggen, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.52 verdunningsfactoren voor verschillende soorten afvoeren

| Soort afvoer | Verdunningsfactor |
| --- | --- |
| Luchtverversing Rookafvoer voor met gas gestookte toestellen Rookafvoer voor toestellen met andere brandstoffen | 0,01 0,01 0,0015 |

| Luchtkwaliteit | Art 3.53 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied vindt rechtstreeks of via een ander niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of via een niet-gemeenschappelijke verkeersruimte plaats. Ten minste 50% van een toevoercapaciteit bepaald volgens artikel 3.48, vindt rechtstreeks van buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijk verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.48, derde lid, bevindt,vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.11. Spuivoorziening

| Aanwezigheid | Art 3.61 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.62 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beweegbare onderdelen als bedoeld in artikel 3.61, geven een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie voor een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van ten minste 6 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte is de capaciteit ten minste 3 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.63 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een beweegbaar onderdeel als bedoeld in artikel 3.61, ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de woonfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop de woonfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.12. Luchtverversing van overige ruimten

| Aanwezigheid | Art 3.68 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een meterruimte voor een voorziening voor gas heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een liftkooi heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een liftschacht voor een brandweerlift heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een ruimte, niet zijnde een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een netto-inhoud van meer dan 3 m3 voor het opslaan van afval heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 5. Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een voorziening voor luchtverversing, bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.69 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een voorziening voor luchtverversing van een besloten verkeersruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm3 /s per m2 vrije vloeroppervlakte van de gemeenschappelijke verkeersruimte, gemeten over de ten minste vereiste breedte van die ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening voor gas heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste dm3 /s per m3 netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3 /s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Een voorziening voor luchtverversing van een liftkooi heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 6 dm3 /s per m2 vrije vloeroppervlakte van de liftkooi. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 4. Een voorziening voor luchtverversing van een liftschacht voor een brandweerlift heeft een capaciteit overeenkomstig de voorziening voor luchtverversing voor een liftschacht als voorgeschreven in NEN-EN 81-1 en NEN-EN 81-2. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 5. Een voorziening voor luchtverversing van een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 100 dm3 /s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regelbaarheid | Art 3.70 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een opening van een voorziening voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening voor gas, een liftkooi, een liftschacht voor een brandweerlift of een gemeenschappelijke verkeersruimte is niet afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Een opening van een voorziening voor luchtverversing van een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, is niet afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Stromingsrichting | Art 3.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse lucht gaat vanuit een voorziening voor luchtver-versing naar ruimten als bedoeld in artikel 3.68. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de afvoer van binnenlucht gaat vanuit ruimten als bedoeld in artikel 3.68, naar de voorziening voor luchtverversing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Voor de toepassing van de voorschriften als bedoeld in het eerste en tweede lid blijven buiten beschouwing bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.72 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Een opening van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.68, ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidings-constructie van de gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt deze afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Luchtkwaliteit | Art 3.73 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Toevoer van verse lucht naar een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een ruimte voor het opslaan van afval als bedoeld in artikel 3.68, vierde lid, vindt rechtstreeks naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Toevoer van verse lucht naar een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks of via de liftmachine ruimte van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een liftschacht voor een brandweerlift vindt rechtstreeks of via de liftmachine ruimte naar buiten plaats. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.13. Toevoer van verbrandingslucht

| Aanwezigheid | Art 3.80 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een in een verblijfsruimte gelegen opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.81 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor opstelplaats voor een verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding in de toestellen doeltreffend plaats kan vinden. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de totale volgens tabel 3.81.1 benodigde capaciteit. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens tabel 3.81.1 benodigde capaciteit voor: - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel als bedoeld in artikel 4.87, - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 20 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt warmwatertoestel als bedoeld artikel 4.95, - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel dat is samengevoegd - met een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.96, en d. een verbrandingstoestel met open vuur met een nominale belasting van ten minste 15 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met vaste brandstof gestookte open haard met open vuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 3. Een toevoervoorziening voor verbrandingslucht van een CLV-systeem heeft een doorlaat met een oppervlakte, zoals voor de uitvoering van dat systeem is aangegeven in tabel 3.81.2. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.81.1

| Verbrandingstoestel | Brandstof | Benodigde capaciteit van de toevoer van verbrandingslucht per KW nominale belasting |
| --- | --- | --- |
| Gesloten vuur met trekonderbreker Open vuur (blokkenvuurtoestel type II) Gesloten vuur, met ventilator, zonder trekonderbreker Gesloten vuur Gesloten vuur Open vuur, vaste brandstof (open haard) | Aardgas/butaan/propaan Aardgas Aardgas/butaan/propaan Olie Kolen Vaste brandstof | 0,78.10-3 m³/s 3,35.10-3 m³/s 0,38.10-3 m³/s 0,32.10-3 m³/s 0,52.10-3 m³/s 2,8.10-3 m³/s |

Tabel 3.81.2

| Uitvoering CLV-systeem | Benodigde oppervlakte van de doorlaat in cm² |
| --- | --- |
| Concentrisch Parallel | 2,5 tot en met 3,5 maal de oppervlaktevan de doorlaat van de rookafvoervoorziening 2 tot en met 3 keer de oppervlaktevan de doorlaat van de rookafvoervoorziening |

| Stromingsrichting | Art 3.82 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaats van de opening | Art 3.83 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Indien de verbrandingslucht wordt toegevoerd via een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, wordt de instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de rook en verdunningsfactor van de binnenlucht die afkomstig zijn van een uitmonding van: - een voorziening voor de afvoer van rook en - een voorziening voor luchtverversing, bestemd voor de afvoer van binnenlucht, niet groter is dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.83. Voor de toepassing van dit voorschrift blijven uitmondingen, bouwwerken en met een bouwwerk gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop een gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand gerekend tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De onderzijde van de instroomopening van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, gelegen boven een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Comfort | Art 3.84 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.85 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 3.83 en 3.84. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.86 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.83 en 3.84 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.14. Afvoer van rook

| Aanwezigheid | Art 3.92 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft nabij die opstelplaats een voorziening voor de afvoer van rook. Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een in een verblijfsruimte gelegen opstelplaats voor een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale belasting van ten hoogste 15 kW buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Capaciteit | Art 3.93 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding in de toestellen doeltreffend plaatsvindt. Een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van ten hoogste 130 kW heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de totale normaal volumestroom van de rook bij de nominale belasting van de verbrandingstoestellen die op die voorziening zijn aangewezen. De normaal volumestroom van een open verbrandingstoestel wordt bepaald met formule 3.93. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van niet meer dan 130 kW een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens tabel 3.93 bepaalde normaal volumestroom voor: - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van - een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel als bedoeld in artikel 4.87, - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 20 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95, - een verbrandingstoestel met een nominale belasting van ten minste 30 W per m 2 van de op het toestel aangewezen gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, met een minimum van 6 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met gas gestookt stooktoestel dat is samengevoegd met een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.96, en - d. een verbrandingstoestel met open vuur met een nominale belasting van ten minste 15 kW, indien de opstelplaats bestemd is voor een met vaste brandstof gestookte open haard met open vuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, heeft een voorziening voor de afvoer van rook voor een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel met ventilator en een nominale belasting van ten hoogste 130 kW, een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die gelijk is aan de door de toestelventilator opgewekte volumestroom. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een combinatie van een component voor afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing en een voorziening voor afvoer van rook van een verbrandingstoestel heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de component en de voorziening afzonderlijk. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een CLV-systeem heeft een volgens NEN 2757 bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rook en het toevoerkanaal voor verbrandingslucht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Formule 3.93

qvn = B x 0,27 x 10-3 x n'

waarin: qvn = de normaalvolumestroom in m³/s; B =s de nominale belasting van het toestel in kW; n' = de ‘rekenwaarde verdunningsfactor van rook zoals aangegeven in tabel 3.93.

Tabel 3.93

| Verbrandingstoestel | Brandstof | Benodigde capaciteit van de toevoer van verbrandingslucht per KW nominale belasting |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesloten vuur zonder ventilator met trekonderbreker Open vuur zonder ventilator (blokkenvuurtoestel type II) Gesloten vuur zonder ventilator Gesloten vuur zonder ventilator Open vuur zonder ventilator | Aardgas/butaan/propaan Aardgas Olie (HBO I) Kolen/hout Vaste brandstof | 3,0 12,5 1,3 2,0 10,0 | 5,0 12,5 2,6 4,0 10,0 |

| Plaats uitmonding | Art 3.94 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook wordt zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de rook, ter plaatse van een op hetzelfde perceel als die voorziening gelegen instroomopening van: - een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, indien de toevoer van verbrandingslucht plaatsvindt via een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, en - een voorziening voor luchtverversing voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, niet groter is dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.94. Daarbij blijven een bouwwerk en met een bouwwerk gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook ligt, gemeten langszij aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens. De afstand gemeten loodrecht op die uitwendige scheidingsconstructie is ten minste 2 m. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand gerekend tot het hart van die weg, dat water of dat groen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. De onderzijde van de uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook, gelegen boven een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.94

| Afvoervoorziening voor | Toegestane verdunningsfactor |
| --- | --- |
| Rookafkomstig van een met gas gestookt toestel Rook afkomstig van een met een andere brandstof gestookt toestel | 0,01 0,0015 |

| Stromingsrichting | Art 3.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De afgevoerde rook stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Rookdoorlatendheid | Art 3.96 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de afvoer van rook heeft, ter voorkoming van onaanvaardbare verspreiding van voor de gezondheid schadelijke of hinderlijke bestanddelen uit de rook door ondichtheden, een volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter is dan in tabel 3.96 is aangegeven. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Tabel 3.96

| Voorziening voor de afvoer van rook | Toegestane doorlatendheid |
| --- | --- |
| Een overdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757 Een onderdrukvoorziening als bedoeld in NEN 2757 | 0,0056 x 10-3 m³/s per m² inwendig oppervlak van de voorziening, gemeten bij een drukverschil van 200 Pa 3 x 10-3 m³/s per m² inwendig oppervlak van de voorziening, gemeten bij een drukverschil van 40 Pa |

| Kap | Art 3.97 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor de natuurlijke artikel 3.92, is, ter voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van een goed functionerende kap. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.98 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 3.94 tot en met 3.96. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.99 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 3.94 tot en met 3.96 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.15. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen

| Ministeriële regelingen | Art 3.107 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Kernenergiewet, kunnen ontstaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.108 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 3.107. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.109 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.107 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.16. Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling

| Ministeriële regelingen | Art 3.111 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven waaraan een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen, die de scheiding vormt met de grond of met de kruipruimte, met inbegrip van delen van andere constructies die aansluiten op die constructie, voorzover die delen van invloed zijn op het voldoen aan artikel 3.110, eerste lid. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 3.112 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 3.111. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 3.113 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.111 van toepassing. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.17. Bescherming tegen ratten en muizen

| Openingen | Art 3.115 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor: - luchtverversing, - de afvoer van rook of - de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Scherm | Art 3.116 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een meterruimte of van een opstelplaats voor een stooktoestel, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.18. Drinkwatervoorziening

| Aanwezigheid | Art 3.120 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor drinkwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitmogelijkheid | Art 3.121 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een voorziening voor drinkwater heeft in een meterruimte als bedoeld in afdeling 4.12, een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het distributienet voor drinkwater. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een voorziening voor drinkwater heeft een aansluitpunt bij een opstelplaats voor een waterverbruikstoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hygiëne | Art 3.122 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.19. Warmwatervoorziening

| Aanwezigheid | Art 3.128 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, heeft een voorziening voor warm water. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Aansluitingen | Art 3.129 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een warmwatervoorziening als bedoeld in artikel 3.128, heeft een aansluitpunt: - in een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, en - bij een opstelplaats voor een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hygiëne | Art 3.130 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een voorziening voor warm water voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 3.20. Daglicht

| Daglichtoppervlakte | Art 3.134 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m2 waarvan de getalwaarde niet kleiner is dan de getalwaarde van het in tabel 3.133 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m2 van dat verblijfsgebied. Grenswaarde = 10% |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |  |
|  |  | 2. Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.133 gegeven oppervlakte. Grenswaarde = 0,5 m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |  |
|  |  | 3. Een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en het tweede lid, wordt niet gerealiseerd door middel van een lichtopening in een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |  |
|  |  | 4. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid: - blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing, - blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en - c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek a, bedoeld in NEN 2057, voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 5. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste of tweede lid: - blijven bouwwerken, niet zijnde de woonwagen, en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen buiten beschouwing, en - is de in rekening te brengen belemmeringshoek a, bedoeld in NEN 2057, voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |

# Hoofdstuk 4. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

# Afdeling 4.2. Toegankelijkheidssector

| Aanwezigheid | Art 4.4 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m 2 heeft een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Een woonfunctie heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien: - de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau of - b. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3500 m 2 die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verkeersruimte | Art 4.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een route die uitsluitend door een toegankelijkheidssector voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Een route als bedoeld in het tweede lid, voert niet door een niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Hoogteverschil | Art 4.6 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen vloeren die in een toegankelijkheidssector liggen is, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift of een hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Indien het hoogteverschil tussen een vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw en de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen liftkooi | Art 4.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Loopafstand | Art 4.8 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en een toegang van een lift als bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, is ten hoogste 90 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 4.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 4.4 en 4.5. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

# Afdeling 4.3. Vrije doorgang

| Vrije doorgang toegang | Art 4.11 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. Een toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. Dit geldt uitsluitend voor: - een verblijfsgebied, - een verblijfsruimte, - een toiletruimte, - een badruimte, - een gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 4.59, - een lift en - een ruimte voor het bereiken van een in dit artikel genoemde ruimte. Grenswaarde vrije toegang: Woonfunctie in een woongebouw = 2,3m Andere woonfunctie = 2,3m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De toegang van een lift heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vrije doorgang route | Art 4.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. Grenswaarde vrije doorgang route: Woonfunctie in een woongebouw = 2,3m Andere woonfunctie = 2,3m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersroute over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Onverminderd het tweede lid, ontsluit ten minste een toegang van een woongebouw een gemeenschappelijke verkeersruimte die nabij die toegang, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 4. Onverminderd het tweede lid, sluit een toegang van een lift aan op een gemeenschappelijke verkeersruimte die nabij die toegang, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 5. Onverminderd het tweede lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5 m. Deze eis geldt niet indien een rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het aansluitende terrein kan bereiken. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 4.13 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 4.11 en 4.12. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

Afdeling 4.4. Bereikbaarheid

| Algemeen | Art 4.17 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een aangrenzende ruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2. De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woongebouw heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Een drempel in een toegang als bedoeld in het eerste en tweede lid, heeft ter plaatse van die toegang een hoogteverschil met een aanslui-tende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Toegankelijk- heidssector | Art 4.18 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 1. De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Een drempel in een vloer van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met de aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Opstelplaats lift | Art 4.19 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw Een woongebouw waarin de vloer ter plaatste van de toegang van een woonfunctie hoger ligt dan 3 m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een lift. De oppervlakte van deze opstelplaats is afgestemd op het kunnen plaatsen van een lift die een liftkooi heeft met een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.5. Verblijfsgebied

| Aanwezigheid | Art 4.21 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ten minste het in tabel 4.20 aangegeven deel van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. Grenswaarde = 55% met een minimum afmeting van 3,30m x 3,30m. De minimum opp. van een verblijfsgebied = 5m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 24 m2 aan verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een verblijfsgebied met een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangeven in tabel 4.20. Grenswaarde = vloeropp. van 3,30m x 3,30m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Ten hoogste 35% van de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied als bedoeld in het eerste lid, is gemeenschappelijk verblijfsgebied, op voorwaarde dat: - ten minste 24 m 2 niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied is, of - ten minste 18 m 2 niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied is en ten minste een gemeenschappelijk verblijfsgebied een vloeroppervlakte heeft van ten minste 18 m 2 . Op het gemeenschappelijke verblijfsgebied zijn uitsluitend woonfuncties aangewezen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.22 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 4.21, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een verblijfsgebied is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar zonder het betreden van een toiletruimte, badruimte of technische ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. In afwijking van het eerste lid, is een vloeroppervlakte aan gemeenschappelijk verblijfsgebied, als bedoeld in artikel 4.21, vierde lid, vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Integraal toegankelijkheid | Art 4.23 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Indien de gebruiksoppervlakte van een woonfunctie groter is dan 500 m 2 , ligt ten minste 35% van het totaal van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.24 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.20. Grenswaarde = 5 m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.20. Grenswaarde = minimum breedte ten minste 1,8m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde die is aangeven in tabel 4.20. Grenswaarde = minimum hoogte ten minste 2,6m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.6. Verblijfsruimte

| Aanwezigheid | Art 4.26 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangeven in tabel 4.25. Grenswaarde = 3,3m x 3,3m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.27 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsruimte ligt in een verblijfsgebied. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 4.26, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via al dan niet gemeenschappelijke besloten ruimten van die woonfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een verblijfsruimte is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar zonder het betreden van een toiletruimte, badruimte, of technische ruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.28 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een verblijfsruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.25. De minimum opp. van een verblijfsruimte = 5 m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.25. Grenswaarde = minimum breedte ten minste 1,8 m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangeven in tabel 4.25. Grenswaarde = minimum hoogte ten minste 2,6m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

|  | Art 4.29 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voor een verblijfsruimte geldt dezelfde bezettingsgraadklasse als voor het verblijfsgebied waarin deze ligt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.7. Toiletruimte

| Aanwezigheid | Art 4.35 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw. 1. Een gebruiksfunctie heeft een aantal toiletruimten, dat niet kleiner is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.34. Grenswaarde = aantal ten minste 1 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Andere woonfunctie bij bezettingsgraadklasse 2. Een gebruiksfunctie heeft voor elke 125 m 2 gebruiksoppervlakte of een gedeelte daarvan ten minste een toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw. 3. Een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn. Op deze toiletruimte zijn uitsluitend gebruiksfuncties van dezelfde soort aangewezen, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 125 m 2 . |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Integraal toegankelijk | Art 4.36 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Andere woonfunctie bij bezettingsgraadklasse 1. Ten minste een toiletruimte van een woonfunctie met een gebruiks-oppervlakte van meer dan 500 m 2 is integraal toegankelijk. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw. 2. Een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, zonder niet-gemeenschappelijke toiletruimte, heeft ten minste een gemeenschappelijke toiletruimte die integraal toegankelijk is. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.37 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste en tweede lid, en 4.36, eerste en tweede lid, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 2. In afwijking van het eerste lid, is de toiletruimte vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 4. Het hoogteverschil tussen ten minste een vloer waarop een toegang van de woonfunctie zich bevindt en de vloer van ten minste een gemeen-schappelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, derde lid, is niet meer dan 3 m. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke toiletruimte en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 5. De loopafstand tussen ten minste een toegang van de woonfunctie en de toegang van ten minste een gemeenschappelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, derde lid, is niet groter dan 25m. Dit geldt niet voor integraal toegankelijke toiletruimte en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte niet groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 6. Een integraal toegankelijke toiletruimte ligt in een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.38 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste tot en met zesde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.34. Grenswaarde = 2,3m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Inrichting | Art 4.39 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35 is afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.8. Badruimte

| Aanwezigheid | Art 4.46 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer groter dan 50 m2, gelegen in een woongebouw - Andere woonfunctie 1. Een gebruiksfunctie heeft een aantal badruimten, dat niet kleiner is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. Grenswaarde: aantal badkamers : 1 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 niet van een woonwagen 2. Een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal badruimten, dat op een badruimte niet meer is aangewezen dan de in tabel 4.45 aangegeven gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. Grenswaarde: per 250m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | 7. Een badruimte mag zijn samengevoegd met een toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |

| Integrale toegankelijkheid | Art 4.47 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 niet van een woonwagen 1. Ten minste een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, is een integraal toegankelijke badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 2. Indien een woonfunctie gelegen in een woongebouw geen niet-gemeenschappelijke badruimte heeft, is ten minste een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, vijfde lid, een integraal toegankelijke badruimte. Dit geldt uitsluitend, indien: - in het woongebouw een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau, of - het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3 500 m 2 , die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  |  Niet beoordeelbaar |  |
|  |  | - Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 niet van een woonwagen - Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 5. Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, kan zijn samengevoegd met een toiletruimte. |  |  Aanwezig |  |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |  |

| Bereikbaarheid | Art 4.48 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 2. In afwijking van het eerste lid, is een badruimte vanaf ten minste een toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeen-schappelijke verkeersroutes. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw 4. De loopafstand tussen ten minste een toegang van de woonfunctie en de toegang van een badruimte die wordt bereikt via een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes als bedoeld in het tweede lid, is niet groter dan 25 m, opdat die badruimte binnen redelijke tijd kan worden bereikt. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | - Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw - Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 niet van een woonwagen 6. Een integraal toegankelijke badruimte ligt in een toegankelijkheidssector. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.49 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, eerste, tweede en vierde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de in tabel 4.45 aangegeven grenswaarde. Grenswaarde: oppervlakte = 1,6 m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.46, zevende lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. Grenswaarde: oppervlakte = 2,6 m2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. Grenswaarde: breedte = 0,8 m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, eerste tot en met vierde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45. Grenswaarde: oppervlakte = 2,2 x 2,2 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 7. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met zesde lid, heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.45. Grenswaarde: breedte = 2,3 m |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afsluitbaarheid | Art 4.50 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46 is afsluitbaar. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.10. Gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval

| Aanwezigheid | Art 4.59 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 1. Een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een gemeenschappelijke opslagruimte voor het plaatsen van containers voor huishoudelijk afval. Dit geldt niet indien de woonfunctie beschikt over een rechtstreeks vanaf het aansluitende terrein bereikbare bergruimte en de afmetingen van de bergruimte, de loopafstand en het hoogteverschil tussen een toegang van de woonfunctie en een toegang van die bergruimte geen beletsel vormen voor het gescheiden kunnen opslaan van huishoudelijk afval. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 2. Een gemeenschappelijke opslagruimte als bedoeld in het eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,75 % van de totale gebruiks-oppervlakte van de op die opslagruimte aangewezen woonfuncties, met een minimum van 1,6 m2 . De vloeroppervlakte heeft een breedte van ten minste 0,8 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,1 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.60 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 1. Een gemeenschappelijke opslagruimte als bedoeld in artikel 4.59, eerste lid, is vanaf een toegang van de woonfunctie bereikbaar via gemeenschappelijke verkeersruimten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 2. De loopafstand tussen een toegang van een opslagruimte als bedoeld in artikel 4.59, en een toegang van de woonfunctie mag geen beletsel vormen voor een doeltreffend gebruik van de in de opslagruimte geplaatste containers. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 3. Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen de vloer van een opslagruimte als bedoeld in artikel 4.59, en het aansluitende terrein is overbrugd door een hellingbaan. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afsluitbaarheid | Art 4.61 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gemeenschappelijke opslagruimte als bedoeld in artikel 4.59, is afsluitbaar en een deur van die ruimte kan van buitenaf uitsluitend met een sleutel worden geopend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.12 Meterruimte

| Aanwezigheid | Art 4.66 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw Andere woonfunctie 1. Een gebruiksfunctie met een voorziening voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming, die een aansluitmogelijkheid heeft op het desbetreffende openbare net, heeft een al dan niet gemeenschappelijke meterruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 2. Onverminderd het eerste lid, heeft een woonfunctie met een gemeenschappelijke voorziening voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming, een gemeenschappelijke meterruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.67 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw Andere woonfunctie 1. Een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, heeft afmetingen, een indeling en leidingdoorvoeren, die voldoen aan NEN 2768. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 2. Onverminderd het eerste lid, worden voor een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, tweede lid, afmetingen en leidingdoorvoeren afgestemd op de in de meterruimte te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.68 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw Andere woonfunctie 1. Een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte, toiletruimte of badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw Andere woonfunctie 2. De loopafstand tussen een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, die niet rechtstreeks vanaf de openbare weg of via een gemeenschappelijke verkeersroute toegankelijk is, en de toegang van de woonfunctie is ten hoogste 3 meter. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in woongebouw 3. Een gemeenschappelijke meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, die niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is, is vanaf een toegang van het woongebouw bereikbaar door gemeenschappelijke verkeersruimten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regenwerendheid | Art 4.69 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een meterruimte als bedoeld in artikel 4.66, is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.13. Liftschacht

| Aanwezigheid | Art 4.71 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftschacht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.72 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De vloer van een liftschacht ligt: - indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 1,4 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten, en - b. indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 1,6 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het plafond van een liftschacht ligt: - indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 3,6 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten, en - indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 3,8 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Inrichting | Art 4.73 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In een liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig, die nodig zijn voor het veilig functioneren van de lift. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Waterdichtheid | Art 4.74 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een liftschacht is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.14. Liftmachineruimte

| Aanwezigheid | Art 4.76 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftmachineruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bereikbaarheid | Art 4.77 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gemeenschappelijke liftmachineruimte is, voor het onbelemmerd kunnen bereiken van die ruimte, vanaf de toegang van het woongebouw uitsluitend bereikbaar door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.78 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een liftmachineruimte heeft een vloeroppervlakte die is afgestemd op de omvang van de te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Regenwerendheid | Art 4.79 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De uitwendige scheidingsconstructie van een liftmachineruimte is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.15. Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel

| Aanwezigheid | Art 4.81 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een woonfunctie heeft in dezelfde verblijfsruimte een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Het eerste lid geldt niet, indien in een gemeenschappelijke verblijfsruimte waarop de woonfunctie is aangewezen, een opstelplaats voor een gemeenschappelijk aanrecht en een opstelplaats voor een gemeenschappelijk kooktoestel aanwezig zijn. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid, bevindt zich niet op de vloeroppervlakte van 3,3 m x 3,3 m als bedoeld in artikel 4.26, eerste lid. De afstand van de voorkant van de opstelplaats tot de rand van die vloeroppervlakte is niet kleiner dan 0,6 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.82 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.81, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5m x 0,6m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk aanrecht als bedoeld in artikel 4.81, tweede lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,1m x 0,6 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.81, eerste en tweede lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6m x 0,6 m. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.16. Opstelplaats voor een stooktoestel

| Aanwezigheid | Art 4.87 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke opstelplaats voor een stooktoestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie kan worden aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaatsbepaling | Art 4.88 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een opstelplaats als bedoeld in artikel 4.87, voor een open verbrandingstoestel, ligt niet in een toiletruimte of badruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opstelplaats als bedoeld in artikel 4.87, voor een open verbrandingstoestel, ligt niet in een ruimte die mede is bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor de opslag van bij ministeriële regeling aangewezen brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een opstelplaats voor een stooktoestel ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW, is een stookruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 5. Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel ligt in een stookruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.89 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De afmetingen van een stookruimte zijn afgestemd op de te plaatsen verbrandings-apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. De afmetingen van een opstelplaats voor een stooktoestel zijn afgestemd op de te plaatsen verbrandingsapparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

Afdeling 4.17. Opstelplaats voor een warmwatertoestel

| Aanwezigheid | Art 4.95 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke opstelplaats voor een warmwatertoestel. Dit geldt niet, indien de gebruiksfunctie kan worden aangesloten op een publieke voorziening voor warm water. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Plaatsbepaling | Art 4.96 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een opstelplaats voor een warmwatertoestel mag zijn samengevoegd met een opstelplaats voor een stooktoestel als bedoeld in afdeling 4.16. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een opstelplaats voor een warmwatertoestel voor een open verbrandingstoestel, ligt niet in een ruimte die mede is bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor de opslag van bij ministeriële regeling aangewezen brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw 3. Een gemeenschappelijke opstelplaats voor een warmwatertoestel als bedoeld in artikel 4.95, ligt in een stookruimte. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Afmetingen | Art 4.97 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woonfunctie gelegen in een woongebouw De afmetingen van een gemeenschappelijke opstelplaats als bedoeld in artikel 4.95, zijn afgestemd op de te plaatsen apparatuur. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Hoofdstuk 5. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

# Afdeling 5.1. Thermische isolatie

| Algemeen | Art 5.2 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m 2 .K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m 2 .K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van mensen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 2,5 m 2 .K/W. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Deur, raam, kozijn | Art 5.3 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. In afwijking van artikel 5.2, hebben ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een scheidingsconstructie als bedoeld in dat artikel, een volgens NEN 5128 bepaalde warmtedoorgangs-coëfficiënt van ten hoogste 4,2 W/m 2 .K. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Vrijgesteld | Art 5.5 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Artikel 5.2, eerste tot en met derde lid, en artikel 5.3 zijn niet van toepassing voor een deel van de totale oppervlakte aan scheidingsconstructies, dat overeenkomt met ten hoogste 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.6 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders kunnen voor het gedeeltelijk veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van artikel 5.2, eerste tot en met derde lid, voor de ten minste aan te houden warmteweerstand tot een niveau dat niet meer dan 1,2 m 2 .K/W lager is. Voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |
|  |  | 2. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 5.2 tot en met 5.5. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

| Tijdelijke bouw | Art 5.7 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 1,3 m 2 .K/W bedraagt. Voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen geldt geen voorschrift voor de warmte-doorgangscoëfficiënt. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

# Afdeling 5.2. Beperking van luchtdoorlatendheid

| Algemeen | Art 5.9 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolume-stroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m 3 /s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | 4. Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw meer dan een gebruiksfunctie ligt en dit gebouw of gedeelte van een gebouw op niet meer dan een perceel ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfs-gebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties waarvoor het eerste lid geldt, niet groter dan 0,2 m 3 /s. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.10 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 5.9. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

# Afdeling 5.3. Energieprestatie

| Energieprestatie- coëfficiënt | Art 5.12 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een gebruiksfunctie heeft een energieprestatie-coëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.11 aangegeven grenswaarde. Grenswaarde = 1,0 |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie in een woongebouw 2. Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw uitsluitend gebruiksfuncties van dezelfde soort liggen, die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersruimte waarop geen andere gebruiksfuncties zijn aangewezen, heeft dat gebouw of gedeelte van het gebouw een energie- prestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.11 aangegeven grenswaarde. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |
|  |  | Woonfunctie in een woongebouw 3. Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw meerdere gebruiksfuncties of gedeelten liggen, waarvoor volgens het eerste of tweede lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, en dit gebouw of gedeelte van een gebouw op niet meer dan een perceel ligt, geldt, in afwijking van het eerste en het tweede lid, dat het totale volgens NEN 2916 bepaalde karakteristieke energiegebruik niet hoger is dan het totale volgens NEN 2916 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het totale toelaatbare energiegebruik zijn de grenswaarden voor de energieprestatiecoëfficiënten volgens het eerste en tweede lid aangehouden. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Bepalingsmethode | Art 5.13 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Een energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.12, wordt bepaald volgens NEN 5128. Bij het bepalen van de energieprestatie-coëfficiënt van een woonfunctie mogen een meterruimte en een opstelplaats voor een stooktoestel buiten beschouwing blijven. |  |  Aanwezig |  Voldoet niet |  Niet beoordeelbaar |

| Verbouw | Art 5.14 | Lid | Functionele-eis / Prestatie-eis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 5.12 en 5.13. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |
|  |  | 2. Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 5.12 en 5.13 niet van toepassing. |  |  Vrijstelling verlenen |  Vrijstelling n.v.t. |

- Conclusie

In de voorgaande sectie zijn voor diverse artikelen opmerkingen opgenomen in de tabellen.

De aanvrager dient met betrekking tot de volgenden artikelen aanvullende gegevens aan te leveren:

*

*

*

*

*

*

*

Met betrekking tot de volgende artikelen dienen gewijzigde gegevens te worden aangeleverd:

*

*

*

*

*

*

*

Voor verdere afhandeling van uw aanvraag dienen de bovengenoemde gegevens aangeleverd te worden. Met de aanvullende en gewijzigde gegevens kan aangetoond worden dat voldaan wordt aan de eisen conform het bouwbesluit.